附件1：

救护车购置项目需求

| 纯电车辆产品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车长（mm） | ≥5400 | 燃料种类★ | 纯电 |
| 整车宽（mm） | ≥1980 | 最高车速 | ≥130 |
| 整车高（mm） | ≥2480 | 电动机功率（kw）★ | ≥110 |
| CLTC续航★ | ≥450 | 扭矩（N·M/rpm） | ≥260 |
| 总质量(kg) | ≥2200 | 电池容量（kw）★ | ≥80 |
| 整备质量(kg) | ≥3300 | 额定载客（人） | ≥5 |
| 车辆其他配置 | 方向助力、前后空调、前门电动窗、防紫外线玻璃、ABS 防抱死制动系统、EBD制动力分配系统、驾驶员、副驾驶员安全气裹。 中间隔断：前后仓隔断中间开窗。 车门玻璃：中间侧拉门玻璃开窗。 |  |  |
| 急救配套设备设施 | 警示灯具：车顶前部安装凸台，凸台上置长排LED警灯（上蓝下白三段式外观），左右侧面蓝白爆闪灯，尾门带警灯，100W警报器。 | 医疗舱：医疗舱内右侧单人座椅2副；钢制10L氧气瓶（含安装及固定）：2只；供氧系统1套；左侧顶部吊柜：3组；氧气柜：1套；左侧综合工作台：1套；医疗舱顶置扶手：1副；输液夹紧器：1副；医疗设备专用放置台：1个；紫外线消毒灯：1盏；自动上车担架：1套；行车记录仪1套；吸引器1套；急救箱1套。医疗舱内壁具有隔热隔音处理；地板具有阻燃性 |  |
| 备注 | 上述设备均要求在车内有固定的位置，转运过程中固定牢靠且方便拆卸。 |  |  |

| 油车车辆产品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车长（mm） | ≥5330 | 燃油种类★ | 柴油/汽油 |
| 整车宽（mm） | ≥1980 | 排放标准 | 国六 |
| 整车高（mm） | ≥2300 | 排量（ml）★ | ≥1998 |
| 变速箱类型★ | 自动 | 扭矩（N·M/rpm） | ≥260 |
| 总质量(kg) | ≥2200 | 油箱容积（L）★ | ≥80 |
| 整备质量(kg) | ≥3500 | 额定载客（人） | ≥5 |
| 车辆其他配置 | 方向助力、前后空调、前门电动窗、防紫外线玻璃、ABS 防抱死制动系统、EBD制动力分配系统、驾驶员、副驾驶员安全气裹。 中间隔断：前后仓隔断中间开窗。 车门玻璃：中间侧拉门玻璃开窗。 |  |  |
| 急救配套设备设施 | 警示灯具：车顶前部安装凸台，凸台上置长排LED警灯（上蓝下白三段式外观），左右侧面蓝白爆闪灯，尾门带警灯，100W警报器。 | 医疗舱：医疗舱内右侧单人座椅2副；钢制10L氧气瓶（含安装及固定）：2只；供氧系统1套；左侧顶部吊柜：3组；氧气柜：1套；左侧综合工作台：1套；医疗舱顶置扶手：1副；输液夹紧器：1副；医疗设备专用放置台：1个；紫外线消毒灯：1盏；自动上车担架：1套；行车记录仪1套；吸引器1套；急救箱1套。医疗舱内壁具有隔热隔音处理；地板具有阻燃性。 |  |
| 备注 | 上述设备均要求在车内有固定的位置，转运过程中固定牢靠且方便拆卸。 |  |  |

附件2：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格参数 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车辆 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件4:

业绩证明表

| 地区 | 单位名称 | 合作时间 | 合作内容 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |